| Согласовано Главный механик-начальник отдела ОГМ _____________________ Кокорев Н.В. «_____»______________2021г. |  | Приложение №1 к технической спецификации Утверждаю Директор департамента по управлению ТОРО производственных активов ТОО "АНПЗ" _________________Наконечный Н.И. «_____»______________2021г. |
| --- | --- | --- |

Ведомость дефектов  #36

по химзащите технологической печи П-1/1, П-1/2, П-2.

установки ЭЛОУ-АВТ ППНГО на 2022 год.

подрядным способом.

| № | Объем работ |  |  | Материалы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Химзащита наружной поверхности технологической печи П-1/1, П-1/2. Инв.№ 30007709. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Абразивоструйная очистка от окислов и окалин наружных: стальных колонн, балок, каркас. отм.0,00+26,000м стеновых футерованных панелей, отм.1,900+13,250м камер конвекций, отм.13,250+18,050м воздухоподогревателей, отм.18,230+22,900м газоходы, газосборник. отм.22,900+26,000м площадок обслуживания, ограждений, лестниц, отм.1,900+31,815м секций дымовой трубы Ø-2816. отм.26,000+50,000м Печи П-1/1, 1/2. (L=18м, Н=12,5м, отм.0,00+50,000м) | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 1866 1242 273 288 210 3172 260,5 | Песок кварцевый |  |  | Материал подрядчика |
| 2 | Обеспыливание наружных: стальных колонн, балок, каркас.отм.0,00+26,000м стеновых футерованных панелей, отм.1,900+13,250м камер конвекций, отм.13,250+18,050м воздухоподогревателей, отм.18,230+22,900м газоходы, газосборник. отм.22,900+26,000м площадок обслуживания, ограждений, лестниц, отм.1,900+31,815м секций дымовой трубы Ø-2816. отм.26,000+50,000м Печи П-1/1, 1/2. (L=18м, Н=12,5м, отм.0,00+50,000м) | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 1866 1242 273 288 210 3172 260,5 |  |  |  | Материал подрядчика |
| 3 | Обезжиривание наружных: стальных колонн, балок, каркас.отм.0,00+26,000м стеновых футерованных панелей, отм.1,900+13,250м камер конвекций. отм.13,250+18,050м воздухоподогревателей, отм.18,230+22,900м газоходы, газосборник. отм.22,900+26,000м площадок обслуживания, ограждений, лестниц, отм.1,900+31,815м секций дымовой трубы Ø-2816. отм.26,000+50,000м Печи П-1/1, 1/2. (L=18м, Н=12,5м, отм.0,00+50,000м) | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 1866 1242 273 288 210 3172 260,5 | Уайт-спирит |  |  | Материал подрядчика |
| 4 | Огрунтовка за 1 слой (100 мкм) наружных: стальных колонн, балок, каркас.отм.0,00+26,000м стеновых футерованных панелей, отм.1,900+13,250м камер конвекций. отм.13,250+18,050м воздухоподогревателей, отм.18,230+22,900м газоходы, газосборник. отм.22,900+26,000м площадок обслуживания, ограждений, лестниц, отм.1,900+31,815м секций дымовой трубы Ø-2816. отм.26,000+50,000м Печи П-1/1, 1/2. (L=18м, Н=12,5м, отм.0,00+50,000м) | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 1866 1242 273 288 210 3172 260,5 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р51693-2003 |  |  | Материал подрядчика |
| 5 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: стальных колонн, балок, каркаса отм.0,00+26,000м (цвет 7036 темно серый) Печи П-1/1, 1/2. | м2 | 1866 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7036 темно серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 6 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: стеновых футерованных панелей, отм.1,900+13,250м (цвет 7035 светло серый) Печи П-1/1, 1/2. | м2 | 1242 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7035 светло серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 7 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: камер конвекций, отм.13,250+18,050м (цвет 7036 темно серый) Печи П-1/1, 1/2. | м2 | 273 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7036 темно серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 8 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: газоходы, газосборник, отм.22,900+26,000м (цвет 7036 темно серый) Печи П-1/1, 1/2. | м2 | 210 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7036 темно серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 9 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: воздухоподогревателей, отм.18,230+22,900м (цвет 7035 светло серый) Печи П-1/1, 1/2. | м2 | 288 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7035 светло серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 10 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: площадок обслуживания, ограждений, лестниц. отм.1,900+31,815м (цвет 7036 темно серый) отм.1,900+31,815м (цвет 1004 желтый) отм.1,900+31,815м Печи П-1/1, 1/2. | м2 м2 | 2389 783 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7036 темно серый), 1004 желтый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 11 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: секций дымовой трубы Ø-2816. (цвет RAL9006 алюминий) отм. 26,000+50,000м (цвет 3020 красный) отм.32,265+50,000м Печи П-1/1, 1/2. | м2 м2 | 224 36.5 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (RAL9006 алюминий, 3020 красный) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| Химзащита наружной поверхности технологической печи П-2. Инв.№ 30007729. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Абразивоструйная очистка от окислов и окалин наружных: стальных колонн, балок, каркас. отм.0,00+22,750м стеновых футерованных панелей, отм.1,800+11,200м камер конвекций, отм.11,200+16,670м воздухоподогревателей, отм.16,670+20,450м газоходы, газосборник. отм.20,450+22,750м площадок обслуживания, ограждений, лестниц, отм.1,800+27,605м секций дымовой трубы Ø-1416. отм.22,750+40,000м Печи П-2. (L=14,5м, Н=4,5м, отм.0,00+40,000м) | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 833 521 136 139 103 1365 116 | Песок кварцевый |  |  | Материал подрядчика |
| 2 | Обеспыливание наружных: стальных колонн, балок, каркас. отм.0,00+22,750м стеновых футерованных панелей, отм.1,800+11,200м камер конвекций, отм.11,200+16,670м воздухоподогревателей, отм.16,670+20,450м газоходы, газосборник. отм.20,450+22,750м площадок обслуживания, ограждений, лестниц, отм.1,800+27,605м секций дымовой трубы Ø-1416. отм.22,750+40,000м Печи П-2. (L=14,5м, Н=4,5м, отм.0,00+40,000м) | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 833 521 136 139 103 1365 116 |  |  |  | Материал подрядчика |
| 3 | Обезжиривание наружных: стальных колонн, балок, каркас. отм.0,00+22,750м стеновых футерованных панелей, отм.1,800+11,200м камер конвекций, отм.11,200+16,670м воздухоподогревателей, отм.16,670+20,450м газоходы, газосборник. отм.20,450+22,750м площадок обслуживания, ограждений, лестниц, отм.1,800+27,605м секций дымовой трубы Ø-1416. отм.22,750+40,000м Печи П-2. (L=14,5м, Н=4,5м, отм.0,00+40,000м) | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 833 521 136 139 103 1365 116 | Уайт-спирит |  |  | Материал подрядчика |
| 4 | Огрунтовка за 1 слой (100 мкм) наружных: стальных колонн, балок, каркас. отм.0,00+22,750м стеновых футерованных панелей, отм.1,800+11,200м камер конвекций, отм.11,200+16,670м воздухоподогревателей, отм.16,670+20,450м газоходы, газосборник. отм.20,450+22,750м площадок обслуживания, ограждений, лестниц, отм.1,800+27,605м секций дымовой трубы Ø-1416. отм.22,750+40,000м Печи П-2. (L=14,5м, Н=4,5м, отм.0,00+40,000м) за 1 слой (100 мкм): | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 833 521 136 139 103 1365 116 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р51693-2003 |  |  | Материал подрядчика |
| 5 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: Стальных колонн, балок, каркас отм.0,00+22,750м (цвет 7036 темно серый) Печи П-2. | м2 | 833 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7036 темно серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 6 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: стеновых футерованных панелей, отм.1,800+11,200м (цвет 7035 светло серый) Печи П-2. | м2 | 521 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7035 светло серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 7 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: камер конвекций, отм.11,200+16,670м (цвет 7036 темно серый) Печи П-2. | м2 | 136 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7036 темно серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 8 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: газоходы, газосборник, отм.20,450+22,750м (цвет 7036 темно серый) Печи П-2. | м2 | 103 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7036 темно серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 9 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: воздухоподогревателей, отм.16,670+20,450м (цвет 7035 светло серый) Печи П-2. | м2 | 139 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7035 светло серый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 10 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: площадок обслуживания, ограждений, лестниц, (цвет 7036 темно серый) отм.1,800+27,605м (цвет 1004 желтый) отм.1,800+27,605м Печи П-2. | м2 м2 | 994 371 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (7036 темно серый, 1004 желтый) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |
| 11 | Покраска антикоррозионной краской в 2 слоя (каждый слой по 100 мкм) наружных: секций дымовой трубы Ø-1416. отм.22,750+40,000м (цвет RAL9006 алюминий) отм.22,750+40,000м (цвет 3020 красный) отм.22,750+40,000м Печи П-2. | м2 м2 | 98 18 | краски атмосферостойких органосиликатных композиций ОС-12-01, (RAL9006 алюминий, 3020 красный) завод изготовитель «Морозовский химический завод» г.Санкт-петербург ТУ 84-725-78 |  |  | Материал подрядчика |

Начальник ППНГО                                                                                 ____________________    Ермышев А.Р.

Операционный координатор (старший)                                              ____________________    Зинуллиев М. Н.

Ведущий инженер (планировщик КР).                                                 ____________________    Зелетдинов Р. Р.

Начальник ЭЛОУ-АВТ                                                                           ____________________    Зинуллиев М. Н.

Ведущий инженер механик ЭЛОУ-АВТ                                              ____________________    Калмыков М. Г.